各位老师好，我们是卓械队。这道赛题本质是具身智能体的实现:感知层接收语音指令、识别任务卡和台面、认知层下达操作指令、再由执行层机械臂实施。全过程由交互层显示系统状态与进度。感知、认知、执行、交互4层协同,衔接大模型的语义智能和机器人的物理精度。

赛题一共有两个并列的任务，顺序随机。任务一中:感知和认知层需要识别任务卡，并解析任务卡上的常见生活物品。交互层需要对解析结果进行语音播报。任务二中，感知和认知层需要解析任务卡上的装配指令，执行层需要按指令进行方块的放置。

提升装配精度是首要目标。AUBO机械臂精度是0.02毫米,远高于托盘的1mm最小刻度，因此装配精度很大程度上取决于视觉定位；同时，可视化对监控，调试具身智能体极其重要。我们需要设计友好的界面，显示计算机视觉处理，大模型推理和装配过程。

物品的位置在任务中途可能会受裁判扰动，这对视觉感知层提出了挑战； 每次装配后托盘的颜色会被物块混淆，这对认知层提出了挑战；任务开始后不能进行任何人工干预，对具身智能系统的鲁棒性提出了最严峻的挑战。

针对三个难点,我们有对应的解决方案：我们在机械臂装配物块前重新拍照定位物块和托盘，保证装配精度；用托盘整体轮廓定位托盘，并根据初始情况，固定托盘颜色与相对位置的映射关系，避免装配完成的方块混淆后续的装配；同时，对每一步操作设计冗余路径容错、轻微扰动自动重试，提升系统的鲁棒性。

我们从四个层级设计了具身智能系统。感知层识别语音指令,用 OpenCV 管线识别并定位方块和托盘;认知层用云端多模态大模型 Doubao 读取、理解任务卡;交互层用离线 TTS 合成播报语音,并用可视化界面和时间戳日志展示全过程。系统在抓取前定位方块、放置前定位托盘,执行层的每个动作都基于最新画面,最大限度提高精度。

我们已经使用OpenCV构建了感知层视觉管线。流程是:将图像按颜色分割, 识别物体轮廓，再通过相机内参矩阵映射到台面坐标。考虑到方块和托盘可能带有旋转角度，我们使用最小外接旋转矩形算法，获取方块中心和旋转角,增强系统对物体朝向的鲁棒性。

在认知层我们使用Doubao大模型, 承担识别任务卡、理解场景、解析装配指令等认知任务。我们使用提示词工程强制JSON格式化输出,并在数据出口进行语法校验。同时，若文字识别置信度不够、任务卡模糊,大模型返回“重新识别”，系统进入容错路径，轻微扰动自动重试。

执行层是AUBO-i5机械臂。我们通过一系列坐标变换，由图片像素坐标得到机械臂的姿态参数；吸盘按物块旋转角对齐,在安全高度进行搬运、避开已放好的方块。赛前我们用官方的ARCS仿真系统完整实现整套运动，提升系统确定性。

我们针对可视化的评分细则设计了交互层监控界面。视觉处理方面，我们接入相机视频流，实时显示图像处理结果；大模型推理方面，我们使用带时间戳的滚动日志面板记录大模型调用。装配过程方面，我们在设备状态栏高亮显示当前步骤，同时进行语音播报。完整的交互界面将极大提升人机交互的沟通效率，提高系统的可解释性。

为保证我们的思路能在赛场的短时间调试中完整实现，我们将搭建全过程模拟系统，实现具身智能体的完整功能，提前暴露多模态联动、械臂运动规划、大模型指令解析等环节潜在漏洞，验证方案的可行性与鲁棒性。

在具身硬件与底层控制方面,我们自主研发过一款小型自主遥控水下机器人。
在软件与大模型智能体方面,我们做过一个教务导索 Agent。

在团队协作层面,我们的成员参与过多项科创竞赛,这些经历让我们在高压环境下仍能稳定配合、有序推进任务。团队四人,分工覆盖每一层架构。苏朗负责感知层的视觉识别和大模型部署；王俊涵负责认知层的 Agent 和交互层界面。王培如负责执行层,用 ARCS 做虚拟机械臂控制；王乐负责基础平台后端与系统联调,同时承担资料和文档工作。

我们的推进路线分四个阶段。第一阶段已完成,产出了设计文档和视觉模块。第二阶段正在进行,接入Doubao大模型,并用 ARCS 仿真软件编写机械臂程序。第三阶段连接四层架构,完成交互界面和完整软件搭建。第四阶段做真机部署、标定和现场演练。